# Manuale d’installazione e d’uso

L’installazione di tutte le componenti necessarie per il corretto funzionamento del software richiede una serie di passaggi che devono essere svolti principalmente da linea di comando.

I primi passi di questa installazione verranno svolti su Ubuntu, un programma scaricabile da Microsoft Store che consiste in un sistema operativo basato su Linux, e, successivamente, ci si sposterà sulla Windows Subsystem for Linux del Prompt dei comandi di Windows.

## Requisiti software

I seguenti passi sono necessari nel momento in cui si sta lavorando con un sistema operativo Windows: L’obiettivo è quello di avere un sistema dotato di sistema operativo Linux.

### Installazione di Ubuntu

Per prima cosa bisogna scaricare Ubuntu dal Microsoft Store.

Una volta fatto ciò, si deve avviare l’applicazione e, alla prima apertura, verrà richiesto di creare una partizione Linux tramite un username e una password.

Questa password sarà fondamentale perché verrà richiesta ogni volta che si vorrà entrare nella partizione Linux al fine di avviare l’application server.

### Installazione wsl 2.0

Successivamente bisogna installare WSL 2.0 sulla propria macchina. Si tratta di un layer di compatibilità che permette l’esecuzione di file binari Linux in modo nativo su Windows.

Prima di fare ciò, è necessario aprire il Prompt dei comandi con i permessi di amministratore ed eseguire il comando

- wsl.exe --install

per abilitare le funzioni opzionali di WSL.

Fatto questo, bisognerà riavviare il sistema, aprire Ubuntu ed eseguire i seguenti due comandi:

- sudo apt update

- sudo apt upgrade

A questo punto si può passare all’installazione di WSL 2.0. Per eseguire l’upgrade da WSL 1.0 basta aprire nuovamente il Prompt dei comandi con i permessi d’amministratore ed eseguire il comando

- wsl.exe --set-version Ubuntu 2

In questo modo si installerà e si setterà di default WSL 2.0 sul proprio computer.

## Requisiti per le componenti del ChirpStack LoRaWan Network Server

Prima di iniziare con l’installazione dell’Application Server, è necessario installare tre software ausiliari.

Per prima cosa bisogna aprire Ubuntu ed eseguire i seguenti tre comandi

- sudo apt install mosquitto

Questo comando installa Mosquitto, un broker dei messaggi che implementa il protocollo MQTT.

- sudo apt install postgresql

Questo comando installa PostgreSql, un DBMS (Database Management System) che verrà usato dall’Application Server per salvare i dati.

- sudo apt install redis-server

Questo commando installa Redis, un archivio di strutture dati in memoria open source usato come database, cache e broker di messaggi.

## Installazione application server

A questo punto si può passare all’installazione dei componenti messi a disposizione dallo stack ChirpStack.

### Creazione del database per l’application server

Si deve aprire Ubuntu con i permessi d’amministratore, entrare nella partizione Linux mediante username e password ed eseguire i seguenti comandi:

- sudo -u postgres psql

Per creare un database per l’application server e spostarsi nel prompt di PostgreSQL

- create role chirpstack_as with login password ‘dbpassword’

Per creare l’user chirpstack_as (inserire una password al posto di ‘dbpassword’).

- create database chirpstack_as with owner chirpstack_as

Per creare il database chirpstack_as.

- \c chirpstack_as

- create extension pg_trgm

- create extension hstore

- \q

Questi comandi creano delle estensioni nell’Application Server e, infine, consentono di uscire dal prompt di PostgreSql.

Per verificare il corretto setup, si può eseguire il comando

- psql -h localhost -U chirpstack_as -W chirpstack_as

### Avvio di Ubuntu con systemd

Per l’installazione è necessario avviare Ubuntu con systemd.

Per farlo è necessario seguire la prima volta la seguente procedura:

- cd /tmp

- wget --content-disposition \https://gist.githubusercontent.com/djfdyuruiry/6720faa3f9fc59bfdf6284ee1f41f950/raw/952347f805045ba0e6ef7868b18f4a9a8dd2e47a/install-sg.sh chmod +x /tmp/install-sg.sh

- /tmp/install-sg.sh && rm /tmp/install-sg.sh

- wsl –shutdown

- wsl genie -s (Può richiedere qualche minuto)

Per verificare che la procedura sia andata a buon fine eseguire:

- sudo systemctl status time-sync.target

Per i successivi avvii sarà necessario eseguire solo

- wsl genie -s

### Installazione delle componenti

I successivi comandi sono usati per installare, avviare ed abilitare le varie componenti:

- sudo apt install chirpstack-gateway-bridge

- sudo systemctl start chirpstack-gateway-bridge

- sudo systemctl enable chirpstack-gateway-bridge

- sudo apt install chirpstack-network-server

- sudo systemctl start chirpstack-network-server

- sudo systemctl enable chirpstack-network-server

- sudo apt install chirpstack-application-server

- sudo systemctl start chirpstack-application-server

- sudo systemctl enable chirpstack-application-server

start serve per avviare la particolare componente. Se al suo posto si scrive restart o stop o status, il comando, rispettivamente, esegue un riavvio o termina l’esecuzione o fornisce lo stato del componente.

Quando si crea un componente, viene generato il suo corrispondente Configuration file. Per potervi accedere bisogna eseguire i comandi che seguono:

- sudo su

Per ottenere i permessi di amministratore su Ubuntu.

- cd /etc

Per accedere alla directory contenente le cartelle relative ai vari componenti.

Dentro questa cartella bisogna eseguire il comando

- cd /’componente’

dove al posto di ‘componente’ bisogna scrivere o chirpstack-gateway-bridge o chirpstack-network-server o chirpstack-application-server per entrare nella cartella di quello specifico componente. Infine, per aprire il file contenente la configurazione di quel particolare componente bisogna eseguire il comando

- sudo nano ‘componente’.toml

Si deve accedere ad ognuno di questi file in quanto bisogna apportare delle modifiche:

- In quello del gateway bisogna modificare i seguenti due campi

  - Nella sezione Integration configuration bisogna scrivere marshaler="json", in quanto JSON sarà il formato utilizzato per rappresentare i dati (e non Protobuf).

  - Nella sezione Integration configuration / MQTT authentication bisogna mettere username="chirpstack_gw"

- In quello del Network Server le operazioni da fare sono molteplici

  - Tra i PostgreSql Settings bisogna modificare la linea “postgres://user:password@hostname/database?sslmode=disable” sostituendo i placeholder con i valori opportuni. Questa serve per impostare le configurazioni di accesso al database creato in precedenza per la componente Network Server.

Un esempio di quanto scritto potrebbe essere il seguente:

dsn="postgres://chirpstack_ns:password@localhost/chirpstack_ns?sslmode=disable"

  - Nella sezione Network-server settings / LoRaWan regional band configuration bisogna settare name="EU868". Questo valore corrisponde alla zona geografica in cui il sistema è stato installato e  richiede di creare dei canali con determinate frequenze derivanti dalle specifiche LoRaWan

  - Nelle Extra channel configuration bisogna inserire i seguenti sei insiemi di parametri, corrispondenti a frequenze diverse per i canali del network server:

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=867100000

min_dr=0

max_dr=5

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=867300000

min_dr=0

max_dr=5

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=867500000

min_dr=0

max_dr=5

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=867700000

min_dr=0

max_dr=5

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=867900000

min_dr=0

max_dr=5

    - [[network_server.network_settings.extra_channels]]

frequency=868100000

min_dr=0

max_dr=5

  - Nella sezione Backend defines the gateway backend settings / MQTT gateway backend settings bisogna impostare username="chirpstack_ns"

- Nell’Application server bisogna modificare le seguenti voci:

  - Tra i PostgreSQL Settings bisogna modificare la stringa “postgres://user:password@hostname/database?sslmode=disable” sostituendo i placeholder con le stringhe opportune.

Un esempio di quanto scritto potrebbe essere il seguente:

dsn="postgres://chirpstack_as:MyPassword@localhost/chirpstack_as?sslmode=disable"

  - Nella sezione Application server settings / Integration configures the data integration bisogna scrivere marshaler="json"

  - Infine, sempre negli Application server settings, bisogna inserire

username="chirpstack_as"

Infine, è necessario riavviare le tre componenti con i seguiti comandi:

- sudo systemctl start chirpstack-gateway-bridge

- sudo systemctl start chirpstack-network-server

- sudo systemctl start chirpstack-application-server

A questo punto l’interfaccia grafica dell’Application Server sarà visibile all’indirizzo localhost:8080.

Una volta spento il computer, per poter visualizzare nuovamente l’Application Server in locale sarà necessario eseguire il comando

- wsl genie -s

dal Prompt dei comandi.

### Controllare lo stato delle componenti

I seguenti comandi non servono per l’installazione delle componenti, ma permettono di visualizzare a video l’output di quella particolare componente, contenente diverse informazioni:

- journalctl -u chirpstack-gateway-bridge -f -n 50

- journalctl -u chirpstack-network-server -f -n 50

- journalctl -u chirpstack-application-server -f -n 50

## Configurazione dell’interfaccia grafica

Una volta inseriti username e password ed entrati nell’Application Server, bisogna passare alla configurazione della rete. Di fault sono ‘admin’ e ‘admin’.

### Organization

Per prima cosa bisogna creare una nuova Organization.

Per fare ciò cliccare su Organizations sulla sinistra dell’interfaccia ed inserire Name e Display name, mantenendo a 0 Number of devices e spuntando la voce Organization can have gateways(Figura 1).

Figura 1 Interfaccia creazione di un'organizzazione

### Network-servers

Il passo successivo è quello di creare un network server.

Per farlo basta inserire dall’apposita sezione un Network-server name ed un Network-server server(Figura 2).

Nella sezione gateway discovery è possibile spuntare Enable gateway discovery, una funzione che gestisce i ping automatici tra gateway. Questa funziona molto bene con gateway fisici interconnessi tra loro, mentre la componente software di questo progetto non è stata programmata per farlo.

Figura 2  Interfaccia creazione di un Network Server

### Gateway-profiles

Successivamente si deve creare un Gateway-profile collegato al network server appena generato(Figura 3). Per farlo bisogna inserire Name, Stats interval(seconds), Enabled channels e Network-server, quest’ultimo scelto da un menù a tendina che propone quelli esistenti.

Figura 3 Interfaccia creazione di un profilo gateway

### Service profile

Passo successivo è quello di creare un Service-profile. Bisogna inserire un Service-profile name, il Network-server creato in precedenza selezionandolo dal menù a tendina, spuntare Add gatewat meta-data e Enable network geolocation e settare Device-status request frequency ad un valore desiderato.(Figura 4)

Una volta creato sarà necessario, inoltre, spuntare le due caselle di report presenti nel particolare Service-profile, Report device battery level to application-server e Report device link margin to application-server.

Figura 4 Interfaccia creazione di un profilo di servizio

### Gateway

Ora si passa a creare i gateway della rete (Figura 6).

Figura 5 Geolocalizzazione Gateway

Figura 6 Interfaccia inserimento di un Gateway

Inseriti Gateway name e Gateway description, si deve generare un Gateway ID valido (anche automaticamente) e selezionare il Network-server, il Service-profile ed il Gateway-profile creati in precedenza dai rispettivi menù a tendina. Infine, si deve scegliere la posizione nella mappa nella quale il gateway verrà messo.

### Applications

Si passa ora alla creazione di un Application(Figura 7). Si inserisce Application name, Application description e selezionando il Service-profile creato in precedenza dal menù a tendina.

Figura 7 Interfaccia creazione di un applicazione

### Device-profile

Arrivati a questo punto bisogna creare i dispositivi che si connetteranno ai gateway della rete.

Prima di fare ciò bisogna generare un Device-profile(Figura 9). Per prima cosa si inserisce un Device-profile name e si seleziona il Network server creato prima dal menù a tendina. I successivi campi vanno riempiti nel modo seguente:

- LoRaWAN MAC version a 1.0.0

- LoRaWAN Regional Parameters revision ad A

- ADR algorithm a Default ADR algorithm

- Uplink interval (seconds) a 30

Infine, bisogna spuntare il campo Device supports OTAA(Figura 8) nella sezione JOIN (OTAA/ABP).

Figura 8 Attivazione modalità OTAA

Figura 9 Interfaccia creazione di un profilo di dispositivo

### Device

A questo punto si possono creare i device veri e propri.

Entrando in Applications e selezionando l’application creata, si entra nella sezione Device. Come si può vedere Figura 10, è possibile creare un device inserendo Device name, Device description, Device EUI (l’identificativo univoco del device che può anche essere generato automaticamente), Device profile selezionato dal menù a tendina e spuntando la voce Disable frame-counter validation.

Figura 10 Interfaccia creazione di un dispositivo

Quando si crea un device, esso non viene immediatamente attivato. Bisogna settare un Application key nella sezione KEYS (OTAA), la quale rimarrà fissa per tutta la vita del device(Figura 11).

Figura 11 Impostazione application key

Inoltre, ogni volta che si fa una join tra device e application server, vengono generati dinamicamente, nella sezione Activation, Device address, Network session key e Application session key(Figura 12).

Figura 12 Sezione attivazione di un dispositivo

## Modifiche da apportare al codice sorgente

Configurato il tutto, se si prova a far girare il codice sorgente esso non funzionerà. Infatti, bisogna apportare una modifica al codice ogni qual volta che si esegue il comando per avviare l’application server.

### Prelevare l’indirizzo della virtual machine

Innanzitutto, bisogna accedere alla macchina virtuale, che gira su WSL 2.0, dal codice: questo creerà la connessione tra le componenti del codice e quelle create da linea di comando.

Su Ubuntu eseguire i seguenti comandi

- wsl -l -v

Per vedere la versione di Ubuntu in esecuzione.

- ip addr | grep eth0

Per prelevare l’indirizzo IP della virtual machine (indirizzo IP dopo la voce inet).

Per vedere l’indirizzo IP di Windows, eseguire su Prompt dei comandi

- ipconfig

e guardare sotto la sezione Scheda LAN wireless Wi-Fi indirizzo IPv4. Si noterà che l’indirizzo IP di Windows e quello della virtual machine sono diversi.

### Creazione della connessione

Arrivati a questo punto bisogna consentire la connessione da Ubuntu a Windows. Questo viene fatto attraverso due passaggi.

Il primo consiste nel creare una nuova regola sul firewall per gestire la connessione di dispositivi diversi alla macchina virtuale Ubuntu. Infatti, a questo punto, l’unico dispositivo che conosce della virtual machine che gira su Ubuntu è il computer sul quale Ubuntu è in esecuzione. Bisogna rendere quella virtual machine visibile anche ad altri dispositivi. Per fare ciò bisogna seguire questi passaggi:

- Entrare nel pannello di controllo di Windows

- Rete internet

- Centro connessioni di rete

- Windows Defender firewall

- Impostazioni avanzate

- Regole connessioni in entrata

- Nuova regola (con tasto dx)

- Selezionare porta, avanti

- mettere porta 3390(o una qualsiasi libera)

- avanti fino alla fine e confermare

Il secondo passo, invece, deve essere eseguito da Windows PowerShell dotato dei permessi d’amministratore. Bisogna eseguire il comando

- netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3390 listenaddress=0.0.0.0 connectport=’port’ connectaddress=’ubuntu_ipaddr’

Dove bisogna sostituire ‘port’ con il numero di porta che si è inserito al passo precedente (es.: 3390) e ‘ubuntu_ipaddr’ con l’indirizzo della virtual machine.

Questi passi andranno eseguiti tutti una sola volta.

### Collegamento tra codice e application server

Arrivati a questo punto bisogna prelevare l’indirizzo della virtual machine da Ubuntu ed inserirlo all’interno del codice, al fine di creare la connessione tra il codice ed il broker MQTT presente sulla virtual machine. Questa operazione va eseguita prima di ogni avvio dell’application server in quanto tale indirizzo potrebbe variare.

Bisogna recarsi nella classe main.py e scrivere l’indirizzo della propria virtual machine nel parametro broker = “ubuntu_ipaddr” (dove al posto di ubuntu_ipaddr va inserito il particolare indirizzo IP citato prima).

Se tutti questi passaggi sono stati fatti correttamente, il codice comunica con l’interfaccia grafica dell’application server e sarà possibile vedere i messaggi.

https://www.chirpstack.io/project/install/requirements/

https://www.chirpstack.io/project/guides/debian-ubuntu/