Relazione del progetto di Informatica III

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

I Anno

A.A. 2021/2022

Modulo di Progettazione e

Algoritmi

Prof. Patrizia Scandurra

cod. 38068

Wasim Essbai 1060652

Matteo Locatelli 1059210

Nicola Zambelli 1053015

Sommario

Introduzione	5

Obiettivo	6

W3C	7

LoRaWan	8

MAPE-K loop	10

MQTT	11

ChirpStack	13

Iterazione 0	15

Analisi dei requisiti	16

R0 – Azioni di riconfigurazione per allungamento del ciclo di vita delle sentinelle:	16

R1 – Azioni di auto-diagnosi manutentiva di risoluzione autonoma dei guasti:	16

User-Stories	18

Lato edge device:	18

Lato application server:	19

Lato watchdog:	20

Deployment Diagram	21

Deployment Diagram Informale	21

Deployment Diagram UML	22

Iterazione 1	23

Component diagram	23

Class diagram	24

Iterazione 2	25

Component diagram	25

Class diagram	26

Iterazione 3	27

Component diagram	27

Class diagram	29

State machine watchdog	30

Iterazione 4	31

Component diagram	31

Class diagram	33

Iterazione 5	34

Component diagram	34

Class diagram	36

L’algoritmo check_nodes	37

Pseudocodice	38

Analisi complessità-tempo	39

Implementazione	40

Analisi statica codice	41

# Introduzione

## Obiettivo

Il progetto ha come finalità la creazione di una piattaforma edge-cloud con la funzione di monitoraggio ambientale. Parte integrante del progetto sono i dispositivi IoT (internet of Things), capaci di raccogliere dati con uno scarso consumo di risorse.

I vantaggi dell’utilizzo di una rete di dispositivi IoT per la raccolta di dati ambientali sono molteplici, come la vasta scalabilità della rete ed il basso costo di manutenzione, rispetto agli approcci tradizionali.

I protagonisti della rete di acquisizione sono i watchdog, gli edge-node ed infine il cloud server:

- I watchdog sono i nodi sentinella, hanno il compito di campionare i dati e trasmetterli ai nodi edge. Tali dispositivi, tipicamente, sono mobili e alimentati a batteria; perciò, l’obbiettivo risulta essere quello di massimizzare il loro ciclo di vita, minimizzando il consumo di risorse. Un protocollo di comunicazione wireless a basso profilo è il LoRaWan che sarà discusso in seguito. Tale tecnologia permette di connettere i watchdog ai nodi edge con un modesto impiego di energia, garantendo al contempo una comunicazione efficace.

- Gli edge-node hanno un ruolo centrale nel progetto, il loro compito è quello di fare da bridge tra i nodi watchdog ed il cloud server. Essi si interfacciano con i watchdog attraverso il protocollo LoRaWan e con il cloud server per mezzo del protocollo MQTT, anch’esso uno standard ISO per la messaggistica leggera, che si appoggia al livello TCP/IP dell’internet e ampiamente impiegato in applicazioni IoT.

- Il cloud server  ha la funzione di acquisire e immagazzinare le informazioni che arrivano dagli edge-node. Inoltre, sarà capace di analizzare e interpretare i dati, pianificando delle operazioni self-adaptive in modo da garantire un determinato livello di dependability del sistema, al fine di minimizzare ed ottimizzare l’intervento umano sui dispostivi fisici. Questo tipo di approccio permette di ottenere una maggiore qualità delle acquisizioni dei dati e di risparmiare sui costi di manutenzione e riparazione. Il grado di dependability  garantito dipende in modo particolare da questa componente, che va quindi progettata con cura e le cui azioni correttive devono essere mirate e precise, rimanendo allo stesso tempo generali in modo da adattarsi a più scenari possibili.

## W3C

Il World Wide Web Consortium, anche conosciuto come W3C, è un'organizzazione non governativa internazionale che ha come scopo quello di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del World Wide Web e diffondere la cultura dell'accessibilità della rete. La principale attività svolta dal W3C consiste nello stabilire standard tecnici per il World Wide Web inerenti sia i linguaggi di markup che i protocolli di comunicazione.

Nel nostro caso siamo interessati al paragrafo 4.1.10 della guida, sul  monitoraggio ambientale:

“Il monitoraggio dell'ambiente si basa in genere su molti sensori distribuiti che inviano i propri dati di misurazione a gateway comuni, dispositivi perimetrali e servizi cloud.

Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento idrico e di altri fattori di rischio ambientale come polveri sottili, ozono, composti organici volatili, radioattività, temperatura, umidità per rilevare condizioni ambientali critiche può prevenire danni irreparabili alla salute o all'ambiente.”

Un altro paragrafo di nostro interesse è il 4.2.6, quello sui Digital Twins, utile per simulare le componenti.

“Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale, ovvero un modello di un dispositivo o un gruppo di dispositivi che risiede su un server cloud o su un dispositivo edge. Può essere utilizzato per rappresentare dispositivi del mondo reale che potrebbero non essere continuamente online o per eseguire simulazioni di nuove applicazioni e servizi, prima che vengano distribuiti ai dispositivi reali.”

## LoRaWan

La specifica LoRaWan è un protocollo di rete LPWA (Low Power, Wide Area) progettato per connettere in modalità wireless "things" alimentati a batteria in reti regionali, nazionali o globali e si rivolge ai requisiti chiave dell'Internet of Things, come bi-servizi di comunicazione direzionale, sicurezza end-to-end, mobilità e localizzazione.

Perché proprio LoRaWan?

LoRaWan offre una durata della batteria pluriennale ed è progettato per sensori e applicazioni che richiedono di inviare piccole quantità di dati su lunghe distanze. Di seguito si può osservare un confronto tra LoRaWan e le comunicazioni wireless maggiormente adottate, come le reti LAN(local Area Network) e le reti Cellular.

WiFi e BTLE sono standard ampiamente adottati ma servono alle applicazioni che comunicano con dispositivi personali su piccole distanze. La tecnologia cellulare è perfetta per applicazioni che richiedono un elevato throughput di dati, ma devono disporre di una notevole fonte di alimentazione.

LoRaWan definisce il protocollo di comunicazione e l'architettura di sistema (livello applicativo del modello ISO/OSI) ,mentre LoRa è lo strato fisico della telecomunicazione (livello1 del modello OSI), che consente il collegamento a lungo raggio.

LoRaWan per l'Europa

LoRaWan definisce dieci canali, otto dei quali sono multi-data da 250 bps a 5,5 kbps, un singolo canale LoRa ad alta velocità di trasmissione dati, a 11 kbps e un singolo canale FSK a 50 kbps. La potenza di uscita massima consentita da ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in Europa è +14dBM. Ci sono restrizioni sul ciclo di lavoro ma senza limiti di tempo massimo di trasmissione o di permanenza del canale.

## MAPE-K loop

Il cosiddetto modello MAPE-K control loop è uno stile architetturale introdotto da IBM nel loro white paper: “An architectural blueprint for autonomic computing”. L’intento è quello di creare un ambiente informatico con le capacità di autogestione e auto-adattamento dinamico a seconda delle business policies implementate. Il ciclo e suddiviso in 4 funzioni principali:

- Monitor: Raccoglie i dati delle risorse gestite

- Analyze: Esegue complesse analisi dei dati e valuta i segnali dalla funzione monitor.

- Plan: Struttura le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi richiesti,

essa crea o seleziona una procedura da attuare per la configurazione desiderata nella risorsa gestita.

- Execute: Modifica il comportamento della risorsa gestita utilizzando gli effettori, sulla base delle azioni consigliate dalla funzione di piano.

L’obbiettivo è quello di utilizzare questo modello concettuale inserendo un ciclo MAPE-K per ognuno degli adaptation-goals. Inoltre, verrà valutata la distribuzione delle funzioni MAPE, identificando, per ogni ciclo, l’attore del sistema che svolge una determinata funzionalità.

## MQTT

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) è un protocollo di messaggistica standard di OASIS, impiegato ampiamente in applicazioni IoT.

MQTT è  un protocollo di tipo publish/subscribe, estremamente leggero, ideale per la connessione di dispositivi remoti con un footprint di codice ridotto ed una larghezza di banda di rete minima.

A differenza del paradigma di request/response di http, MQTT è basato su eventi e consente di inviare messaggi ad uno o più che client che esprimono interesse per un certo topic. Un topic è una classe di messaggi che hanno caratteristiche comuni. Un nodo (detto subscriber) può chiedere di ricevere i messaggi pubblicati dai produttori di dati (detti publisher) relativi ad un certo topic, secondo dei parametri di qualità, che vengono indicati tipicamente con Quality Of Service (QoS).

Questo tipo di comunicazione ha la caratteristica di essere asincrona dal momento che tra la pubblicazione di un messaggio e la sua lettura può intercorrere una certo intervallo di tempo, più o meno grande, che dipende dalla particolare configurazione in atto.

Questo tipo di architettura, inoltre, disaccoppia tra di loro i client per consentire una soluzione altamente scalabile senza dipendenze tra produttori di dati e consumatori di dati.

I principali vantaggi di MQTT sono:

- Leggerezza ed efficienza per ridurre al minimo le risorse richieste per il client e la larghezza di banda della rete.

- La possibilità di gestire la comunicazione bidirezionale.

- La possibilità di trasmettere messaggi di broadcast a gruppi di client.

- La scalabilità.

- Le specifiche dei livelli di Quality Of Service (QoS), ad esempio per supportare l’affidabilità della consegna dei messaggi.

- Il supporto di sessioni persistenti tra dispositivo e server che riduce il tempo richiesto per riconnettere il client al broker su reti inaffidabili

- La possibilità di crittografare i messaggi con TLS (Transport Layer Security), un protocollo crittografico usato nell’ambito delle telecomunicazioni e dell’informatica, che permette una comunicazione sicura end-to-end tra sorgente e destinatario su reti TCP/IP, fornendo autenticità ed integrità dei dati e operando sopra il livello di trasporto. I messaggi possono anche supportare protocolli di autenticazione client.

Gli attori principali nel protocollo MQTT sono il broker ed i client.

Il broker è responsabile della pubblicazione dei messaggi da parte dei publisher sulle code topiche, ovvero le code di messaggi relativi ad un certo topic. Inoltre, si occupa anche della notifica e consegna dei messaggi pubblicati ai subscriber, iscritti alle rispettive code topiche. Un subscriber può essere iscritto anche a più topic, quindi ricevere diverse notifiche relative alla pubblicazione di messaggi su diverse code topiche.

Un client MQTT pubblica un messaggio su un broker ed altri client possono iscriversi al broker per ricevere quei messaggi. Ogni messaggio MQTT include un argomento che è il topic. Il broker, poi, usa i topic e la lista dei subscribers a questi topic per inviare messaggi ai client appropriati.

Un broker MQTT, inoltre, è in grado di memorizzare, in un buffer, i messaggi che non possono essere inviati a client non connessi. Ciò è molto utile in situazioni in cui le connessioni di rete non sono affidabili. Per supportare la consegna affidabile dei messaggi, il protocollo supporta tre diversi tipi di messaggi di QoS: 0 (al più una volta), 1 (almeno una volta), 2 (esattamente una volta).

## ChirpStack

Lo stack LoRaWAN Network Server open-source ChirpStack fornisce componenti open-source per reti LoRaWAN. Insieme forniscono un’interfaccia web per la gestione dei dispositivi e le API per l’integrazione.

Il vantaggio di ChirpStack sta nella sua architettura modulare, la quale consente l’integrazione dello stack all’interno di infrastrutture esistenti. Tutti i componenti, inoltre, sono autorizzati in base alla licenza MIT.

Lo stack fornisce i seguenti componenti:

- Un ChirpStack Gateway Bridge per gestire la comunicazione con i gateway LoRaWAN

- Un ChirpStack Network Server che rappresenta un’implementazione del server di rete LoRaWAN

- Un ChirpStack Application Server che rappresenta un’implementazione del LoRaWAN Application Server

Architettura ChirpStack

Il grafico seguente mostra come sono collegati i componenti del ChirpStack LoRaWAN Network Server:

I dispositivi LoRaWAN (non illustrati nel grafico sopra) sono i dispositivi che inviano dati al server di rete ChirpStack (attraverso uno o più gateway LoRa). Questi dispositivi potrebbero essere ad esempio sensori che misurano la qualità dell'aria, la temperatura, l'umidità, la posizione, ...

Un gateway LoRa ascolta (di solito) 8 o più canali contemporaneamente e inoltra i dati ricevuti dai dispositivi a un server di rete LoRaWAN (in questo caso il server di rete ChirpStack). Il software in esecuzione sul LoRa Gateway responsabile della ricezione e dell'invio dei dati è chiamato Packet Forwarder (le implementazioni comuni sono Semtech UDP Packet Forwarder e Semtech Basic Station Packet Forwarder). Si tratta di un programma in esecuzione sull'host di un gateway Lora che inoltra i pacchetti RF ricevuti dal concentratore a un server tramite un collegamento IP/UDP ed emette i pacchetti RF inviati dal server. Può anche emettere un segnale beacon sincrono GPS a livello di rete utilizzato per coordinare tutti i nodi della rete. La comunicazione è bidirezionale:

- Uplink: pacchetti radio ricevuti dal gateway, con metadati aggiunti dal gateway, inoltrati al server. Potrebbe anche includere lo stato del gateway.

- Downlink: pacchetti generati dal server, con metadati aggiuntivi, da trasmettere dal gateway sul canale radio. Potrebbe includere anche i dati di configurazione per il gateway.

Il ChirpStack Gateway Bridge si trova tra il Packet Forwarder e il broker MQTT. Trasforma il formato Packet Forwarder in un formato dati utilizzato dai componenti ChirpStack. Fornisce inoltre integrazioni con varie piattaforme cloud come GCP Cloud IoT Core e Azure IoT Hub.

Il ChirpStack Network Server è un server di rete LoRaWAN, responsabile della gestione dello stato della rete. È a conoscenza delle attivazioni dei dispositivi sulla rete ed è in grado di gestire funzioni di join-requests quando i dispositivi desiderano unirsi alla rete. Quando i dati vengono ricevuti da più gateway, il ChirpStack Network Server deduplica questi dati e li inoltra come un carico utile al ChirpStack Application Server. Quando Application Server deve inviare i dati a un dispositivo, il ChirpStack Network Server manterrà questi elementi in coda, finché non sarà in grado di inviare dati a uno dei gateway.

Il ChirpStack Application Server è un LoRaWAN Application Server, compatibile con il ChirpStack Network Server. Fornisce un'interfaccia web e API per la gestione di utenti, organizzazioni, applicazioni, gateway e dispositivi. I dati di uplink ricevuti vengono inoltrati a una o più integrazioni configurate.

L'applicazione finale riceve i dati del dispositivo tramite una delle integrazioni configurate. Può utilizzare l'API ChirpStack Application Server per programmare un payload di downlink sui dispositivi. Lo scopo di un'applicazione finale potrebbe essere analisi, avvisi, visualizzazione dei dati, attivazione di azioni, ...

# Iterazione 0

## Analisi dei requisiti

Di seguito vengono elencati gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo progetto.

### R0 – Azioni di riconfigurazione per allungamento del ciclo di vita delle sentinelle:

Dal momento che i dispositivi IoT(le sentinelle) sono portatili, quindi alimentati da batteria, si vuole ottimizzare la durata della batteria intraprendendo delle azioni correttive sulla loro configurazione. Delle possibili azioni potrebbero intervenire sulla gestione della potenza e della frequenza di trasmissione.

| Scenario | Goal | Fenomeno | Azione |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Massimizzare la durata della batteria dei watchdog. | La batteria dei watchdog scende al di sotto di determinate soglie. (50%, 30%, 15%, 10%) | Al superamento di ogni soglia è necessario: - Diminuire la frequenza di trasmissione dei dati da parte dei watchdog. - Diminuire la potenza di trasmissione dei watchdog. |

### R1 – Azioni di auto-diagnosi manutentiva di risoluzione autonoma dei guasti:

Si vuole rendere possibile la rilevazione automatica di guasti sui watchdog, identificando la sentinella danneggiata con le sue caratteristiche tecniche e geografiche. A seguito di un guasto si possono intraprendere due diverse tipologie di azioni:

- Correzione: insieme di azioni, che il sistema compie autonomamente, volte a ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo.

- Allerta: se le azioni correttive non sono efficaci, viene mandato un messaggio di allarme per richiedere un intervento manuale.

Oltre a rendere robusta la rete di sentinelle, si vuole tutelare il sistema da possibili malfunzionamenti dovuti a guasti degli edge-node. Questo può essere fatto introducendo diversi nodi edge che comunicano tra loro e cooperano, in modo che, a fronte di un guasto su uno di essi, intervenga un altro nodo edge funzionante per prendere in carico i compiti di quello guasto.

| Scenario | Goal | Fenomeno | Azione |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 | Rendere il sistema in grado di gestire i guasti sui watchdog in maniera autonoma. (self-recovery) | Watchdog silente, cioè non trasmette dati per un certo intervallo di tempo. (Ad es. 60s) | L’edge-node tenta di ripristinare il corretto funzionamento del watchdog guasto tramite il suo riavvio. |
| S4 | Allerta in caso di guasto ad un watchdog e identificazione esatta delle sue caratteristiche fisiche e geografiche. | Guasto ad un watchdog non recuperabile. | L’edge-node allerta un operatore per un intervento manuale sul nodo watchdog guasto indicando le sue caratteristiche. |
| S5 | Rendere il sistema in grado di gestire guasti agli edge-node in maniera autonoma. (self-recovery) | Guasto di un edge-node: non riceve i dati inviati dai watchdog e, quindi, non può inoltrarli all’application server. | - L’application server ridistribuisce il traffico di dati che arrivava all’edge-node guasto verso altri edge-nodes. - L’application server notifica il personale del guasto avvenuto. |
| S6 | Limitare la perdita di informazioni dovute a gusti sull’application server. | Malfunzionamenti dell’application server che, quindi, non è in grado di ricevere e/o elaborare i dati trasmessi dai gateway. | - Gli edge-node devono mantenere i dati ricevuti dai watchdog in un buffer locale finché il server non riprende la sua operatività. - Gli edge-node devono notificare il guasto ad un indirizzo di rete dedicato e ritenuto affidabile. |

L’avvenimento di guasti viene fatto secondo la tattica ping-echo. In particolare, le condizioni di verificabilità dei vari scenari sono:

- S3: ping mandato da un edge-node, echo non mandato dal watchdog

- S5: ping mandato dal server e/o da un edge-node, echo non mandato dall’edge-node destinatario

- S6: ping mandato dagli edge-node, echo non mandato dall’application server

## User-Stories

Le user stories sono suddivise in tre raggruppamenti, uno per attore della rete. Questa soluzione ci permette di indentificare i diversi use-case che saranno essenziali nello use case diagram UML.

### Lato edge device:

-Requisito R0:

- Come nodo edge, voglio essere in grado di conoscere il livello della batteria delle sentinelle in modo da sapere quando il livello di batteria scende sotto determinate soglie (M)

- Come nodo edge, voglio poter diminuire la frequenza di trasmissione delle sentinelle in modo da allungare la durata della loro batteria. (E)

- Come nodo edge, voglio poter diminuire la potenza del segnale di trasmissione delle sentinelle in modo da allungare la durata della loro batteria. (E)

-Requisito R1:

- Come nodo edge, voglio essere in grado di sapere quando una sentinella è silente in modo da poter rilevare sui guasti. (M)

- Come nodo edge, voglio essere in grado di riavviare una sentinella guasta in modo da ripristinare il suo funzionamento. (E)

- Come nodo edge, voglio essere in grado di mandare messaggi a del personale in modo da avvisare che una sentinella è guasta e comunicare i suoi dati. (E)

- Come nodo edge, voglio poter mandare un messaggio di ping ad altri nodi edge in modo da verificare che siano in funzione. (M)

- Come nodo edge, voglio poter subentrare al posto di un altro nodo edge in modo da svolgere i suoi compiti. (E)

- Come nodo edge, voglio poter mandare dei messaggi di ping all’application server in modo da avere informazioni sul suo funzionamento. (M)

- Come nodo edge, voglio poter analizzare le risposte ai messaggi di ping mandati all’application server in modo da rilevare se sta mal funzionando. (A)

- Come nodo edge, voglio poter mantenere i dati che ricevo in un buffer locale in modo da evitare perdite di dati quando l’application server non li può ricevere.(E)

- Come nodo edge, voglio essere in grado di mandare messaggi ad un indirizzo di rete assegnato in modo da avvisare che l’application server è malfunzionante.(E)

### Lato application server:

Requisito R0:

- Come application server voglio essere in grado di valutare lo stato di carica delle sentinelle in modo da sapere quando la loro autonomia oltrepassa una certa soglia. (A)

- Come application server voglio essere in grado di determinare la frequenza e potenza del segnale di trasmissione per le sentinelle in modo da allungare il loro ciclo di vita. (P)

- Come application server voglio essere in grado di analizzare il livello di traffico in ingresso ad un nodo edge in modo da rilevare situazioni di congestione del nodo. (A)

- Come application server voglio essere in grado di determinare la frequenza di trasmissione delle sentinelle in modo da diminuire il flusso di dati in arrivo ad un nodo edge congestionato. (P)

- Come application server voglio essere in grado di analizzare il livello di traffico di un nodo edge in modo da rilevare situazioni di sottoutilizzo della rete. (A)

- Come application server voglio essere in grado di determinare la frequenza di trasmissione delle sentinelle in modo da aumentare il flusso di dati in arrivo ad un nodo edge. (P)

Requisito R1:

- Come application server, voglio poter fare delle analisi sui dati (le risposte ai ping) delle sentinelle ricevuti dal nodo edge in modo da sapere quando una sentinella è guasta. (A)

- Come application server, voglio poter fare delle analisi sui dati (le risposte ai ping) delle sentinelle ricevuti dal nodo edge in modo da sapere quando un sensore di una sentinella è guasto (A)

- Come application server, voglio poter comunicare ad un nodo edge di riavviare una sentinella in modo da ripristinare il suo funzionamento. (P)

- Come application server, voglio poter decidere a quale nodo edge assegnare ad un gruppo di sentinelle in modo da subentrare ai compiti di un nodo edge malfunzionante o guasto. (P)

- Come application server, voglio poter inviare un messaggio di allerta in modo da notificare il malfunzionamento di un nodo edge e comunicare i suoi dati. (E)

### Lato watchdog:

- Come sentinella, voglio poter generare dei dati fittizi in modo da simulare una rilevazione di dati da parte di sensori.

- Come sentinella, voglio poter simulare diversi stati di funzionamento in modo da simulare un dispositivo elettronico fisico.

## Deployment Diagram

Lo scopo di questa fase è quello di realizzare un deployment diagram, ossia un diagramma che ha il compito di rappresentare la vista statica delle componenti della rete. In altre parole si vogliono descrivere le parti hardware della rete e le relazioni tra esse. In un primo momento si è optato per un diagramma informale, che non segue alcuna regola di raffigurazione, ma che aiuta a inquadrare l’idea del progetto.

In un secondo momento si sono seguiti i principi del Deployment Diagram UML che, oltre a raffigurare la parte hardware del sistema, sottolinea anche il software che viene eseguito su una determinata componente.

### Deployment Diagram Informale

Nel seguente diagramma sono rappresentati gli attori della rete : watchdog, edge device e la cloud virtual machine. Inoltre, sono ritratte le aree in cui risiedono le parti hardware. L’area di acquisizione contiene sia watchdog che edge device: è noto che la comunicazione tra essi avviene tramite protocollo LoRaWan e che un edge device riceve messaggi da più watchdog. I  messaggi scambiati tra la rete di acquisizione e la cloud virtual machine avvengono tramite il protocollo MQTT che viene espresso come un canale di comunicazione. Le client application sono tutte quelle applicazioni che possono interagire con le server application.

### Deployment Diagram UML

Nel deployment diagram UML sono definiti tre Subsystem principali:

- Watchdog: questo sottosistema contiene due device hardware, un microcontrollore Arduino e i relativi sensori. Si può notare che un Arduino può avere uno o più sensori (per esempio di umidità, di temperatura, di CO2, ...), mentre un sensore può interfacciarsi ad uno ed un solo microcontrollore. Su entrambi i dispositivi girano dei componenti software embedded, che verranno simulati successivamente con la tecnica del digital twin, discussa nel capitolo introduttivo.

- Edge-device: tale sottosistema comunica con il watchdog attraverso il protocollo LoRaWan e con il cloud server VM per mezzo del protocollo MQTT. Un edge device riceve messaggi provenienti da zero (caso estremo) a molti watchdog e li inoltra ad uno ed un solo cloud server VM. Il sistema operativo installato su questo dispositivo sarà verosimilmente il ChirpStack gateway, uno strumento messo a disposizione da ChirpStack per semplificare le operazioni di configurazione del gateway. Anche in questo caso verrà sfruttata la tecnica del digital twin.

- Cloud Server: questo sottosistema comunica con un numero di edge device che può variare da zero(caso estremo) a molti. È stato deciso di esplodere alcune componenti software indicate da ChirpStack, quali il broker MQTT, il network server, l’application server e l’interfaccia grafica.

# Iterazione 1

Durante questa iterazione si è iniziato lo sviluppo dell’intera architettura software seguendo un approccio di tipo top-down.

Parallelamente è stato installato lo stack ChirpStack su macchina virtuale Ubuntu e si è fatto il set up dell'ambiente di lavoro.

## Component diagram

Per la rappresentazione delle componenti si è iniziato con rappresentare ad alto livello il sistema mediante tre macro-componenti che comunicano tra loro tramite delle interfacce che verranno implementate nelle iterazioni successive.

## Class diagram

In questa iterazione iniziale il diagramma delle classi mostra tre componenti software, ognuno dei quali presenta una lista di metodi “fittizzi” che servono solo per indicare le varie funzioni che ciascuno di essi dovrà implementare.

# Iterazione 2

In questa fase del progetto si è passati a dettagliare la componente EdgeNodeSoftware. In particolare si è implementato il funzionamento di un edge-node e se ne è fatta una simulazione.

## Component diagram

La componente EdgeNodeSoftware deve poter comunicare sia con la componente WatchdogSoftware che con la componente EdgeCloudSoftware. Per fare ciò esso sfrutta due sottocomponenti:

- WatchDog Communication per ricevere dati da più watchdog mediante l’interfaccia WatchDogIF

- MQTT Communication  per scambiare dati con l’application server appoggiandosi sull’interfaccia BrokerIF messa a disposizione da un Broker MQTT già esistente (non necessita implementazione)

## Class diagram

Rispetto al diagramma delle classi precedente è stato aggiunto un’interfaccia broker (già esistente) ed è stata esplosa la componente EdgeNodeSoftware in:

- Un’interfaccia EdgeDevice nella quale sono presenti tutti i metodi esposti dall’edge-node relativi alla sua comunicazione con gli altri componenti all’interno della rete

- Una classe EdgeNode in cui vengono riportati campi e metodi necessari per il corretto funzionamento di un edge-node ed implementati i metodi dell’interfaccia EdgeDevice. Questo fa si che un edge-node possa scambiare dati con l’esterno.

# Iterazione 3

In questa iterazione è stato implementato il funzionamento di un watchdog, andando a dettagliare la componente WatchDogSoftware, ed è stata fatta una simulazione dello stesso.

## Component diagram

La componente WatchdogSoftware deve essere in grado di comunicare con l’edge device connesso tramite il protocollo LoRaWAN: ciò è stato fatto tramite una sottocomponente WatchdogLoraCommunication la quale scambia dati con l’EdgeNodeSoftware attraverso le interfacce WatchDogIF ed EdgeDeviceIF. A sua volta questa sottocomponente è stata suddivisa in:

- Una componente Coder che si occupa della codifica dei dati da inviare. Essa prende in pasto i messaggi in formato JSON e li converte in un formato congruo al protocollo LoRaWAN

- Una componente Manager

All’interno di WatchdogSoftware vi è poi un’altra sottocomponente, chiamata WatchdogManager: si tratta di una componente che si occupa della gestione del watchdog mediante due ulteriori sottocomponenti:

- Sensor, il quale ha il compito di campionare i dati ambientali (nel caso di questo progetto i dati verranno simulati attraverso la componente DataGenerator)

- Effector, il quale si occupa del settaggio della configurazione del watchdog mediante la componente WatchdogConfigurator (frequenza di campionamento, potenza di trasmissione,…)

## Class diagram

Come fatto per l’EdgeNodeSoftware, anche per il componente WatchDogSoftware è stato esploso in:

- Un’interfaccia WatchDog nella quale sono presenti tutti i metodi esposti dal watchdog relativi alla sua comunicazione con gli edge-node all’interno della rete

- Una classe watchdog in cui vengono implementati campi e metodi necessari per il corretto funzionamento di un watchdog ed i metodi dell’interfaccia WatchDog. Questo fa si che un watchdog possa scambiare dati con l’edge-device al quale è connesso.

## State machine watchdog

# Iterazione 4

In questa fase del progetto si è sviluppato il funzionamento dell’application server e, in parallelo, è stato implementato il requisito R0. Per fare ciò è stato necessario dettagliare ulteriormente la componente EdgeCloudSoftware ed introdurre un MAPE_K loop per gestire l'adaptation goal di configurazione per allungare il ciclo di vita dei watchdog.

## Component diagram

Rispetto al component diagram dell’iterazione precedente sono stati dettagliati tre componenti:

- Il ChirpstackMQTTBroker, il quale comunica con l’application server e gli edge-nodes non con una sola interfaccia (chiamata precedentemente BrokerIF), ma mediante due interfacce distinte, una di publish e una di subscribe

- L’EdgeNodeSoftware, nel quale è stata aggiunta la componente MAPE_BatteryAdaptationEdgeNode con lo scopo di

  - Monitorare la batteria dei watchdog tramite il sottocomponente BatteryMonitor (Monitor)

  - Configurare i vari watchdog in base alle analisi svolte sul livello della batteria eseguite dall’EdgeCloudSoftware tramite il componente BatteryAdaptationExecute (Execute)

Inoltre, avendo distinto le funzioni di publish e di subscribe nelle interfacce esposte dal broker, si è dettagliato il componente di MQTTCommunication con due sottocomponenti EdgeNodePublisher ed EdgeNodeSubscriber, che richiedono rispettivamente l’interfaccia Publish e l’interfaccia Subscribe del broker MQTT

- L’EdgeCloudSoftware è composto da 2 sottocomponenti:

  - AppServerMQTTCommunication serve per la comunicazione tra application server e broker MQTT. Come fatto per l’EdgeNodeSoftware si sono distinte due sottocomponenti AppServerPublisher ed AppServerSubscriber, che richiedono rispettivamente l’interfaccia Publish e l’interfaccia Subscribe del broker MQTT

  - MAPE_BatteryAdaptationAppServer, invece, costituisce le funzioni di Analize e di Plan del MAPE loop tramite le sottocomponenti AnalizeBatteryAdaptation e PlanBatteryAdaptation

## Class diagram

Come fatto per l’edge-node ed il watchdog, l’interfaccia ApplicationServer presente nei diagrammi delle iterazioni precedenti è stata esplosa in:

- Un’interfaccia ApplicationServer nella quale sono esposti due metodi che permettono all’application server di inviare e di ricevere dati

- Una classe AppServer in cui vengono implementati campi e metodi necessari per il corretto funzionamento dell’application server ed i metodi dell’interfaccia AppServer. In questo modo l’application server può mandare dati a tutti i componenti della rete passando attraverso il broker MQTT

Inoltre, è stato aggiunto il metodo configure() alla classe watchdog, fondamentale per poter configurare tale dispositivo dopo che l’application server ha elaborato i dati che gli sono arrivati dallo stesso.

# Iterazione 5

Quest’ultima iterazione del progetto ha l’obiettivo di implementare il requisito R1. Per fare ciò è stato necessario dettagliare ulteriormente la componente EdgeCloudSoftware ed introdurre un ulteriore MAPE-K loop per gestire il goal di auto-diagnosi dei guasti.

## Component diagram

La struttura di questo component diagram è la medesima rispetto a quello dell’iterazione 4. L’unica differenza si nota nella componente EdgeCloudSoftware nel quale è stato introdotto Mape_FaultDetectionAppServer.

Quest’ultimo è costituito da due sottocomponenti, AnalyzeFaultDetection e PlanFaultDetection, le quali corrispondono alle funzioni di Analyze e di Plan per il MAPE_K loop relativo al goal della gestione dei guasti.

Nell’EdgeNodeSoftware, invece, si sono mantenute le componenti di Monitor e di Execute introdotte nell’iterazione 4.

## Class diagram

La struttura è identica a quella del class diagram dell’iterazione precedente.

L’unica differenza si può trovare nella classe AppServer, nella quale sono stati aggiunti dei metodi necessari per implementare la funzione di ping-echo.

## L’algoritmo check_nodes

L’algoritmo check_nodes è stato implementato nell’iterazione 5 con l’obbiettivo di soddisfare il requisito ”R1: Azioni di auto-diagnosi manutentiva di risoluzione autonoma dei guasti”. Tale algoritmo ha il compito di eseguire un controllo su tutti i nodi della rete. In particolare, vengono eseguiti due cicli for: il primo che controlla i watchdog e analogamente il secondo fa un check sui nodi edge-device (gateway). Questi ultimi, se non inviano pacchetti, vengono interrogati periodicamente con un messaggio di ping. I dispositivi watchdog, invece , non vengono interrogati direttamente, ma viene sfruttato l’arrivo dei dati in uplink come segnale di vita, aggiornando la marca temporale ad ogni ricezione di un pacchetto. Questa strategia permette di semplificare il controllo sfruttando il fatto che le sentinelle devono inviare i dati periodicamente, che risulta quindi essere una precondizione di questo algoritmo di controllo. Lo stesso discorso non vale necessariamente anche per i nodi edge dal momento che questo sono “al servizio” delle sentinelle; pertanto, un certo nodo edge può anche non essere utilizzato, ma essere comunque funzionante. Quindi per robustezza, oltre all’aggiornamento della marca temporale alla ricezioni di pacchetti, viene aggiunto il controllo diretto tramite ping, attuando un approccio ibrido.

Per ogni ciclo di controllo, il primo if-statement verifica se il dispositivo ha risposto al ping entro il time-out, altrimenti viene incrementato il numero di mancate risposte (num_failure). Il secondo if-statement fa un controllo sul numero di mancate risposte: Se queste sono maggiori di tre, il nodo deve essere ripristinato manualmente. Il conteggio del numero di fallimenti è utile dal momento che potrebbe succedere che un nodo non risponda ad un ping ma sia funzionante (es: packet lost, congestione della rete…), dopo il terzo tentativo non andato a buon fine è improbabile che il dispositivo sia funzionante ma non riesca a rispondere al ping,  perciò viene etichettato come guasto (KO). La condizione di guasto ovviamente non è rigida, se in un momento successivo si riceve un segnale di corretto funzionamento del nodo, viene aggiornato il suo stato come funzionante (OK). Questa funzionalità viene implementata nella componente di comunicazione.

### Pseudocodice

Alg check_nodes{

for-each watchdog in active watchdog do

sleep_time = current_time – last_response ;

O(c)

if (sleep_time > timeout)

watchdog.num_failure =+ 1;

O(n)

endif

if (watchdog.num_failure >= 3

O(c)

watchdog.state = KO

watchdo.active = false

endif

O(n+m)

endfor

for-each edgenode in active edgenode do

sleep_time = current_time – last_response ;

if (sleep_time > timeout)

O(c)

edgenode.ping();  //invio segnale di ping

O(m)

endif

if (edgenode.pending_ping >= 3)

O(c)

edgenode.state = KO

edgenode.active = false

endif

endfor

}

### Analisi complessità-tempo

Nel valutare la complessità tempo dell’algoritmo procediamo con un approccio bottom-up: anzitutto consideriamo le complessità dei blocchi interni, dopodiché valutiamo quelle esterne per iterazione, finché non abbiamo valutato l’intero algoritmo.

Definiamo una costante c, è facile notare che negli if-statement  vengono eseguite solo operazioni elementari (confronto, assegnamento, incremento…) , perciò hanno una complessità  O(c), ovvero uno sforzo computazionale costante, indipendentemente dalla cardinalità dei nodi nella rete. Definiamo ora con n il numero di watchdog e con m il numero di edge node attivi nella rete, i 2 cicli for vengono eseguiti tante volte quanti sono i dispositivi attivi, rispettivamente n volte e m volte. La complessità totale dell’algoritmo sarà la somma di quest’ultimi:

T(n,m) = O(n+m)

Si può osservare che:

- la complessità dipende dal numero totale di nodi della rete.

- T(n,m) vale sia per il caso peggiore che per il caso migliore.

- questo può essere considerato come l’algoritmo più esigente della rete in termini di sforzo computazionale; infatti, esso viene eseguito sul cloud server dove non abbiamo la necessità di conservare le risorse energetiche, che invece avremmo dovuto tenere in considerazione sugli altri dispositivi.

Solitamente in una rete di questo tipo si ha n > m, ovvero che il numero di dispositivi watchdog è maggiore degli edge node. Questo porta a poter scrivere la complessità tempo in funzione del solo numero di watchdog, sfruttando la regola di semplificazione della notazione asintotica per la somma.

T(n) = O(n)

### Implementazione

O(m)

O(n)

O(c)

O(c)

O(c)

O(c)

## Analisi statica codice

L'analisi statica del codice richiede uno sforzo minimo da aggiungere al carico di lavoro ed è utile sia per scovare gli errori più comuni che per dare un feedback sul grado di complessità del codice. Uno degli indicatori più utilizzati per questo scopo è la complessità ciclomatica, chiamata anche complessità McCabe, definita come:

CC = E - N + 2P

dove N è il numero di nodi nel diagramma di flusso di controllo, E è il numero di archi e P è il numero di nodi di condizione (istruzioni if, cicli while/for).

Un tool utile per effettuare l’analisi statica del codice Python è Radon.

Radon è uno strumento Python che calcola varie metriche dal codice sorgente quali:

- La complessità di McCabe, ovvero la complessità ciclomatica

- Metriche grezze (righe di commento, righe vuote..)

- Metriche di Halstead

- Indice di manutenibilità

Una volta effettuata l’installazione di Radon, abbiamo dato in pasto il nostro progetto al tool tramite il comando $radon cc our_code.py . Di seguito, si riportano alcuni esempi dell’analisi.

- Complessità di McCabe nell’implementazione del watchdog:

- Complessità di McCabe nell’implementazione dell’edge-node:

- Complessità di McCabe nell’implementazione dell’application server:

La prima lettera dell’output mostra il tipo di blocco (M per modulo, C per classe). Quindi Radon fornisce il numero di riga della componente analizzata, il nome della classe o funzione e la complessità di McCabe, espressa con un voto (da A ad F) ed infine rappresentata sotto forma di numero (da 0 a 61). In genere, una complessità inferiore o all’incirca  10 è un buon segnale. L’indice di complessità dell’intero progetto generato da Radon è di grado A con una intorno a 2 su 61.

Si può osservare che l’algoritmo check_nodes, di cui si è discussa la complessità-tempo nel capitolo precedente ha un grado di complessità di McCabe pari a C (11/61), che è tollerabile.

# Manuale d’installazione e d’uso

L’installazione di tutte le componenti necessarie per il corretto funzionamento del codice richiede una lunga serie di passaggi che devono essere svolti principalmente da linea di comando.

I primi passaggi di questa installazione verranno svolti su Ubuntu, un programma scaricabile da “Microsoft store” che consiste in un sistema operativo basato su Linux, e, successivamente, ci si sposterà sulla “Windows Subsystem for Linux”.

Requisiti software

Per prima cosa bisogna scaricare “Ubuntu”.

Una volta fatto ciò, si deve avviare l’applicazione e, alla prima apertura, verrà richiesto di creare una partizione Linux tramite un “username” e una “password”.

Questa password sarà fondamentale perché verrà richiesta ogni volta che si deciderà di far ripartire l’application server.

Successivamente bisogna installare WSL 2.0 sulla propria macchina.

https://www.omgubuntu.co.uk/how-to-install-wsl2-on-windows-10

Prima di fare ciò, è necessario aprire il “Prompt dei comandi” in modalità “Esegui come amministratore” ed eseguire il comando

- wsl.exe –install

per abilitare le funzioni opzionali di WSL.

Fatto questo, bisognerà riavviare il sistema, aprire Ubuntu ed eseguire i seguenti due comandi

- sudo apt update

- sudo apt upgrade

A questo punto si può passare all’installazione di WSL 2.0. Per eseguire l’upgrade da WSL 1 basta aprire nuovamente il “Promp dei comandi” con i permessi d’amministratore ed eseguire il comando

- wsl.exe --set-version Ubuntu 2

In questo modo si installerà e si setterà di default WSL 2.0 sul proprio computer.

Requisiti per le componenti del ChirpStack LoRaWAN Network Server

https://www.chirpstack.io/project/install/requirements/

Per prima cosa bisogna aprire Ubuntu ed eseguire i seguenti 3 comandi

- sudo apt install mosquitto

Questo comando installa Mosquitto, un broker dei messaggi che implementa il protocollo MQTT

- sudo apt install postgresql

Questo comando installa PostgreSQL, un DBMS (DataBase Management System)

- sudo apt install redis-server

Questo commando installa Redis, un archivio di strutture dati in memoria open source usato come database, cache e broker di messaggi.

Installazione application server

https://www.chirpstack.io/application-server/install/debian/

A questo punto si può passare all’installazione dei componenti messi a disposizione dallo stack ChirpStack.

I seguenti comandi verranno eseguiti su Ubuntu con i permessi d’amministratore:

- sudo -u postgres psql

Per creare un database per l’application server e spostarsi nel prompt di PostgreSQL

- create role chirpstack_as with login password ‘dbpassword’

Per creare l’user chirpstack_as (inserire una password al posto di ‘dbpassword’).

- create database chirpstack_as with owner chirpstack_as

Per creare il database chirpstack_as

- \c chirpstack_as

- create extension pg_trgm

- create extension hstore

- \q

Per verificare il corretto setup, si può eseguire il comando

- psql -h localhost -U chirpstack_as -W chirpstack_as

I successivi comandi sono usati per installare ed avviare le varie componenti:

- sudo apt install chirpstack-gateway-bridge

sudo systemctl start chirpstack-gateway-bridge

- sudo apt install chirpstack-network-server

sudo systemctl start chirpstack-network-server

- sudo apt install chirpstack-application-server

sudo systemctl start chirpstack-application-server

“start” serve per avviare la particolare componente. Se al suo posto si scrive “restart” o “stop” o “status”, il comando, rispettivamente, esegue un riavvio o termina l’esecuzione o fornisce lo stato del componente.

I seguenti comandi non servono per l’installazione delle componenti, ma permettono di visualizzare a video l’output di quella particolare componente:

- journalctl -u chirpstack-gateway-bridge -f -n 50

- journalctl -u chirpstack-network-server -f -n 50

- journalctl -u chirpstack-application-server -f -n 50

Quando si crea un componente, viene generato il suo corrispondente “Configuration file”. Per potervi accedere bisogna eseguire i comandi che seguono:

- chirpstack-gateway-bridge.toml

- chirpstack-network-server.toml

- chirpstack-application-server.toml

A questo punto si devono eseguire i seguenti tre comandi:

- cd /tmp

- wget --content-disposition \https://gist.githubusercontent.com/djfdyuruiry/6720faa3f9fc59bfdf6284ee1f41f950/raw/952347f805045ba0e6ef7868b18f4a9a8dd2e47a/install-sg.sh chmod +x /tmp/install-sg.sh

- /tmp/install-sg.sh && rm /tmp/install-sg.sh

Fatto ciò si deve aprire il “Prompt dei comandi” tramite “Esegui come amministratore” ed eseguire questi altri tre comandi:

- wsl –shutdown

Per terminare l’esecuzione di Ubuntu

- wsl genie -s

- sudo systemctl status time-sync.target

In questo modo l’interfaccia grafica dell’application server sarà visibile all’indirizzo

- localhost:8080

Una volta spento il computer, per poter visualizzare nuovamente l’application server in locale sarà necessario eseguire il comando

- wsl genie -s

dal “Prompt dei comandi” (avviato sempre con “Esegui come amministratore”), altrimenti cercando direttamente “localhost:8080” il motore di ricerca dirà che a tale indirizzo non è possibile trovare nulla.

Piccola nota su questo comando: se dovessero vedersi a video una serie di “!” in numero sempre crescente, vuol dire che il comando non funzionerà.

Il trucco sta nell’interrompere l’esecuzione del comando (tramite la combinazione di comandi “CTRL” + ”c”) ed eseguirlo nuovamente.

Configurazione dell’interfaccia grafica

Una volta inseriti “username” e “password” ed entrati nell’application server, bisogna passare alla configurazione della rete.

Organization

Applications

Network-servers

Gateway-profiles

Gateway

Device-profile

Device in applications

Modifiche da apportare al codice sorgente

Configurato il tutto, se si prova a far girare il codice sorgente esso non funzionerà. Infatti bisogna apportare delle modifiche al codice ogni qual volta che si esegue il comando per avviare l’application server.

Innanzitutto bisogna accedere alla macchina virtuale che gira si WSL 2.0 dal codice: questo creerà la connessione tra le componenti del codice e quelle create da linea di comando.

https://www.youtube.com/watch?v=yCK3easuYm4&ab_channel=DavidBombal

Su Ubuntu eseguire i seguenti comandi

- wsl -l -v

Per vedere la verisone id Ubuntu running

- ip addr | grep eth0

Per prelevare l’indirizzo ip della virtual machine (indirizzo ip dopo la voce “inet”)

Per vedere l’indirizzo ip di Windows, eseguire su “Prompt dei comandi”

- ipconfig

e guardare sotto la sezione “Scheda LAN wireless Wi-Fi indirizzo IPv4”.

Arrivati a questo punto bisogna consentire la connessione da Ubuntu a Windows. Questo viene fatto attraverso due passaggi.

Il primo consiste nel creare una nuova regola sul firewall per gestire la connessione di dispositivi diversi alla macchina virtuale Ubuntu. Infatti, a questo punto, l’unico dispositivo che conosce della Virtual Machine che gira su Ubuntu è il computer sul quale Ubuntu è scaricato. Bisogna rendere quella Virtual Machine visibile anche ad altri dispositivi. Per fare ciò bisogna seguire questi passaggi:

Pannello di controllo --> Rete internet --> Centro connessioni di rete --> Windows defender firewall -> impostazioni avanzate --> Regole connessioni in entrata --> Nuova regola (con tasto dx) --> Selezionare porta, avanti --> mettere porta 3390(o una qualsiasi libera) --> avanti fino alla fine

Il secondo passo, invece, deve essere eseguito da “Windows PowerShell” dotato dei permessi d’amministratore. Bisogna eseguire il comando

- netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3390 listenaddress=0.0.0.0 connectport=’port’ connectaddress=’ubuntu_addr’

Dove bisogna sostituire ‘port’ con il numero di porta che si è inserito al passo precedente (es.: 3390) e ‘ubuntu_addr’ con l’indirizzo della Virtual Machine.

Questi passi andranno eseguiti tutti una sola volta, tranne quello che consente di prelevare l’indirizzo della Virtual Machine da Ubuntu: tale indirizzo, infatti, andrà poi inserito nel codice in un determinato punto.

Successivamente, bisognerà prelevare dall’interfaccia web tre chiavi

- Application Session Key (OTAA)

- Application Session Key (Activation)

- Network Session Key (Activation)

Ed inserirle nel codice sorgente.

Se tutti questi passaggi sono stati fatti correttamente, il codice comunica con l’interfaccia grafica dell’application server e sarà possibile vedere i messaggi.

https://pypi.org/project/radon/